КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Региональный  Чемпионат

ЮниорПрофи 2021

МЕХАТРОНИКА

Возрастная группа 14+

Задание A

СБОРКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПУСКО-НАЛАДКА СТАНЦИИ С МАГАЗИНОМ И КОНВЕЙЕРОМ.

| Количество баллов (из общего числа) | Максимальное время | Информация |
| --- | --- | --- |
| 15/100 | 180 мин | Также на USB-накопителе |

Описание задачи

| Необходимо провести сборку станции хранения и сортировки заготовок и разработать программу управления. Станция должна выдавать заготовки на конвейер, при нажатии на кнопку «Старт», и поместить детали на соответствующий скат. Сортировка заготовок по материалу. | + |
| --- | --- |

Задание:

- Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы станции, и проведите пуско-наладочные работы.

- Настройте датчики положения.

- Настройте плавную скорость движения цилиндров с помощью дросселей.

Задание считается завершённым, когда:

- Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно.

- Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции.

- Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика».

- Описание станции

Описание станции

- Панель управления;

- Индуктивный датчик;

- Стопорный цилиндр;

- Зона сброса заготовки;

- Цилиндр двустороннего действия;

- Скат.

Исходное положение станции:

- Пневмоцилиндр магазина втянут;

- Стопорный цилиндр опущен;

- Конвейер неподвижен.

- Электрика - Панель управления

H1 – Сигнальная лампа. Сообщение о работе конвейера.

S1 – Кнопка «Ключ». Переключатель между ручным и автоматическим режимами.

S2 – Кнопка «Старт». Запуск алгоритма программы.

Man – ручной режим.

Auto – автоматический режим.

- Электрика – Схема подключения панели

- Электрика – Электрические подключения датчиков к многополюсному I/O модулю

|  | ПИН | Цвет | Ножка разъёма M8 | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Input |  |  |
|  | 1 | Белый | 0 | Кнопка с фиксацией положения (Ключ)S1 |
|  | 3 | Зеленый | 2 | Кнопка «Старт» S2 |
|  | 5 | Серый | 4 | Датчик положения цилиндр выдвинут |
|  | 7 | Синий | 6 | Индуктивный датчик |
|  | 9 | Черный | 8 | Оптический датчик |
|  | 11 | Серо-розовый | 10 | Не используется |
|  |  | Output |  |  |
|  | 2 | Коричневый | 1 | Включить конвейер |
|  | 4 | Желтый | 3 | Реверс конвейера |
|  | 6 | Розовый | 5 | Выдвижение цилиндра |
|  | 8 | Красный | 7 | Опустить стоппер |
|  | 10 | фиолетовый | 9 | Сигнальный лампа H1 |
|  | 12 | Красно-синий | 11 | Не используется |
|  |  | Подключение питания |  |  |
|  | 13 | Бело-зеленый | 0-7 / 1 | 24V DC |
|  | 14 | Коричнево-зеленый | 0-7 / 3 | 0V |
|  | 15 | Бело-жёлтый | 0-7 / 3 | 0V |

Задание B

Техническое обслуживание производственной линии

| Количество баллов (из общего числа) | Максимальное время | Информация |
| --- | --- | --- |
| 17/100 | 60 мин | Также на USB-накопителе |

Описание задачи

Экспертами будет объявлен компонент для замены

Задание:

1.	Заменить компонент, повторно провести пуско-наладочные работы.

Задание считается завершённым, когда:

- Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно.

- Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции.

- Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика».

Внешний вид станции и исходное положение подвижных механизмов аналогичны Заданию A!

Задание C

Сборка, программирование и пуско-наладка небольшой производственной линии

| Количество баллов (из общего числа) | Максимальное время | Информация |
| --- | --- | --- |
| 38/100 | 240 мин | Также на USB-накопителе |

Описание задачи

| Необходимо собрать и запустить станцию с манипулятором, настроить совместную работу со станцией сортировки. Написать программу управления согласно алгоритму. Манипулятор накрывает черные заготовки крышками, и готовые детали отправляются на скат. |  |
| --- | --- |

Задание:

- Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы станции, и проведите пуско-наладочные работы.

- Настройте датчики положения.

- Настройте плавную скорость движения цилиндров с помощью дросселей.

Задание считается завершённым, когда:

- Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно.

- Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции.

- Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика».

- Описание станции

- Цилиндр 1;

- Цилиндр 2;

- Пневматический захват;

- Зона упаковки;

- Зона фиксации.

Новые элементы на 1-й станции:

- Цилиндр одностороннего действия;

- Барьерный датчик.

Исходное положение:

- Цилиндр 1 втянут;

- Цилиндр 2 поднят;

- Губки хвата закрыты.

Примечание: распределитель для управления цилиндром одностороннего действия подключается к многополюсному I/O модулю 1-ой станции, оптический датчик – ко 2-й станции.

- Электрика – Электрические подключения датчиков к многополюсному I/O модулю

|  | ПИН | Цвет | Ножка разъёма M8 | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Input |  |  |
|  | 1 | Белый | 0 | Датчик положения цилиндр 1 втянут |
|  | 3 | Зеленый | 2 | Датчик положения цилиндр 1 выдвинут |
|  | 5 | Серый | 4 | Датчик положения цилиндр 2 опущен |
|  | 7 | Синий | 6 | Барьерный датчик |
|  | 9 | Черный | 8 | Не используется |
|  | 11 | Серо-розовый | 10 | Не используется |
|  |  | Output |  |  |
|  | 2 | Коричневый | 1 | Цилиндр 1 выдвинуть |
|  | 4 | Желтый | 3 | Цилиндр 1 втянуть |
|  | 6 | Розовый | 5 | Цилиндр 2 опустить |
|  | 8 | Красный | 7 | Цилиндр 2 поднять |
|  | 10 | фиолетовый | 9 | Сжать губки хвата |
|  | 12 | Красно-синий | 11 | Не используется |
|  |  | Подключение питания |  |  |
|  | 13 | Бело-зеленый | 0-7 / 1 | 24V DC |
|  | 14 | Коричнево-зеленый | 0-7 / 3 | 0V |
|  | 15 | Бело-жёлтый | 0-7 / 3 | 0V |

Сборка, программирование и пуско-наладка мехатронной станции

Максимальное количество баллов: 30/100 	Максимальное время: 240 мин.

| Основной алгоритм программы |  |
| --- | --- |
| Подать сжатый воздух на станцию. Контроллер не подсоединен к компьютеру. Ключ в положении «Man» - ручной режим. Стоппер в нижнем положении. Никаких изменений на станции происходить не должно. Все цилиндры на станции №2 втянуты, губки пневмозахвата не зажаты. Внимание! Если в алгоритме работы возникает ошибка, то процедура оценки заканчивается! (Не допускается перемещения механизмов вручную!). |  |
| A1: Проверка ручного режима программы. Станции в исходно положении. Ключ в положении «Man».Поместите 1 заготовку в магазин (заготовку выбирают участники). |  |
| Нажмите кнопку «Старт» S2. Магазин выдаст заготовку. |  |
| Заготовка транспортируется в зону упаковки, накрывается крышкой и транспортируется на скат. |  |
| После того, как заготовка, накрытая крышкой, оказалась на скате, станции приходят в исходное положение. |  |
| A2: Проверка автоматического режима программы. Станции в исходном положении. Ключ в положении «Auto». Поместите 2 заготовки в магазин (порядок заготовок определяют эксперты). |  |
| Нажмите кнопку «Старт» S2. A: Станция перемещает заготовку на конвейерную ленту. |  |
| Как только заготовка оказалась на конвейерной ленте, конвейер включается, заготовка транспортируется к датчику барьера для проверки наличия, а затем в соответствующую зону: |  |
| Если заготовка металлическая | Если заготовка пластмассовая |
| Загорается лампа H1, заготовка транспортируется в зону упаковки (50% за каждое выполненное действие) | Загорается лампа H1, заготовка транспортируется в зону хранения. (50% за каждое выполненное действие) |
| Конвейер выключается и лампа H1 гаснет. Продолжение проверки с отметки B. | После того, как заготовка транспортировалась в зону хранения, станция приходит в исходное положение. Продолжение проверки с отметки А. |
| B: Манипулятор захватывает крышку и накрывает ей заготовку. |  |
| После того как манипулятор накрыл заготовку крышкой, заготовка перемещается на скат. Станция приходит в исходное положение. Продолжение проверки с отметки А |  |
| Во время работы конвейера, горит лампа Н1. |  |

Задание D

Техническое обслуживание производственной линии

| Количество баллов (из общего числа) | Максимальное время | Информация |
| --- | --- | --- |
| 14/100 | 60 мин | Также на USB-накопителе |

Описание задачи

Необходимо заменить пневматический захват на вакуумный, и наладить работу станции.

Задание:

1.	Заменить компонент, повторно провести пуско-наладочные работы.

Задание считается завершённым, когда:

- Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно.

- Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции.

- Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика».

Внешний вид станции и исходное положение подвижных механизмов аналогичны Заданию C!

Задание E

Оптимизация производственной линии

| Количество баллов (из общего числа) | Максимальное время | Информация |
| --- | --- | --- |
| 16/100 | 90 мин | Также на USB-накопителе |

Описание задачи

Производственная линия нуждается в оптимизации, вам необходимо повысить производительность, уменьшив время обработки деталей.

Задание:

Вам необходимо оптимизировать техпроцесс с целью производства 4 деталей в минимально короткие сроки.

Задание считается завершённым, когда:

- Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции.

- Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика».

Внешний вид станции и исходное положение подвижных механизмов аналогичны Заданию C!

- Процедура оптимизации:

Техника безопасности:

Не допускается работа со станциями в момент, когда они запущены.  Для оптимизации станции у вас есть 90 минут.

Цель:

- Высокопроизводительная и надёжная производственная линия

Условия:

- Допускается изменение программы ПЛК

- 4 детали будут задействованы, необходимо отсортировать детали согласно заданию 4

- Максимальное напряжение питания 24В

- Столкновения подвижных механизмов недопустимы (столкновения деталей на конвейерных лентах допустимы)

- Допустимо перемещение датчиков в пределах станции, но без замены электроразводки

- Корпуса деталей будут загружены в случайном порядке

- Недопустимо использовать ленту (скотч, изоленту) в производственной линии (в противном случае будут сниматься баллы за профессиональную практику)

Исключения:

- Допустимо наличие более 1 детали на конвейерной ленте

- Нажатие кнопки Start однократное (4 детали должны быть отсортированы в автоматическом режиме)

- Перемещение вручную деталей, механизмов и т. д. недопустимо

- Состояние световой индикации проверяется только при запуске системы

- Необходимо включить лампу H1, как только в магазине закончатся детали

- Время фиксируется, как только загорается лампа H1 и детали корректно отсортированы

По истечению макс 90 мин система должна быть подготовлена к запуску:

- Баллов за время выполнения задания не предусмотрено (оценивается только время сортировки)

- Все модули и компоненты закреплены и настроены

- Внешний вид станции и расположение компонентов должны быть схожи с предыдущими заданиями (датчики можно перемещать около точки их изначальной установки)

- Станции должны быть готовы к запуску по кнопке «Старт».

По окончанию выполнения Задания E, 3 представителя оценивающей команды засекают время производства  4-х деталей. В зачёт идет среднее значение из трех полученных.