Задание С

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ производственной линии

| Количество баллов (из общего числа) | Максимальное время | Информация |
| --- | --- | --- |
| 14/100 | 60 мин | На USB-накопителе |

| Необходимо произвести техническое обслуживание производственной линии. |  |
| --- | --- |

Задание:

- Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы станции, и проведите пуско-наладочные работы.

- Настройте датчики положения.

- Настройте плавную скорость движения цилиндров с помощью дросселей.

Задание считается завершённым, когда:

- Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно.

- Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно описанию алгоритма работы станции.

- Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Professional Judgment»

- Ваша задача произвести замену цилиндра магазина на модуле во время проверки алгоритма

| Включена лампа Н1 и включена Зеленая лампа светофора | Поместите в магазин 2 заготовки*. Ключ в позиции " Auto". Станция в исходном положении. (Недопустимо перемещение механизмов вручную) *Порядок заготовок определяет команда оценки |
| --- | --- |
| Нажмите кнопку «Старт» S1. Магазин выдает заготовку. Выключить Лампу Н1 и включить желтую лампу светофора |  |
| Процесс выполняется в соответствии с последовательностью алгоритма |  |
| Переключите "Ключ" в позицию "Man". Система останавливается, Лампа H1 мигает с частотой 2 Гц. Красная лампа мигает с частотой 1 Гц. |  |
|  | Команда оценки засекает время замены |
| Заменить компонент |  |
| Нажимать кнопку "Старт" в течение 3 секунд. Затем станция приходит в исходное положение. |  |
| Переключите "Ключ" в позицию "Auto". Нажмите кнопку «Старт» S1, заготовка должна отработать согласно алгоритму |  |
| Станция приходи в исходное положение |  |

Внимание! У вас будет 3 минуты на замену компонента!

Исходное положение

- Конвейер отключен - Все цилиндры на станции втянуты - Вакуум отключен - Сепаратор в верхнем положении

Allocation to be checked using simulation box

Function to be checked using simulation box and wiring of the I/O Terminal for the station Preparation: Connect the simulation box to the I/O terminal (Output 0 – 7: signal 1 or 0); (Input 0 – 7: signal 1 or 0)

I/O Terminal: T2 (IN)

DI 0 Вакуум включен

DI 1 Цилиндр (вертикальная направляющая) выдвинут

DI 2 Цилиндр (вертикальная направляющая) втянут

DI 3 Цилиндр (горизонтальная направляющая) выдвинут

DI 4 Цилиндр (горизонтальная направляющая) втянут

DI 5 Заготовка в позиции установки крышки

I/O Terminal: T2 (OUT)

DO 0 Желтый сигнал светофора

DO 1 Красный сигнал светофора

DO 2 Зеленый сигнал светофора

DO 3 Переместить захват вниз

- Легенда блок схемы

| Кнопки B1 = Старт B2 = Ключ | Тип заготовки WP1 = Перевернутая WP2 = Черная WP3 = Серебряная |
| --- | --- |
| Лампы L1 = Лампа Н1 L2 = Зеленая лампа L3 = Жёлтая лампа L4 = Красная лампа | Позиции POS1 = Магазин POS2 = Зона идентификации POS3 = Скат POS4 = Начало конвейера POS5 = Позиция установки крышки |