Ключ к теоретическому туру 8-9 класс

25 баллов

Для удобства подсчета результатов теоретического тура  за каждое правильно выполненное задание участник конкурса  получат 1 балл, выполненное частично задание 0,5 балла, если задание выполнено неправильно 0 баллов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021–2022 уч. год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

Теоретический тур 8-9 классы

1.    Дайте определение термину «техносфера»  и приведите примеры      компонентов техносферы из своего ближайшего окружения.

Ответ: Техносфера-совокупность  технических систем и сооружений, созданных человеком. Примеры: здания, транспорт, станки.

2. Укажите правильный ответ. Документ, в котором указана последовательность выполнения операций, перечислены инструменты и приспособления, необходимые для её выполнения,  - …

а) технологическая карта;

б) технологический процесс;

в) технологическая операция.

Ответ: а

3.   Что относится к технологическим машинам?

а) эскалатор;

б) мотоцикл;

в) токарный станок;

г) космический корабль.

Ответ: в

4. Что относится к энергетическим машинам?

а) токарный станок;

б) швейная машина;

в) сверлильный станок;

г) генератор.

Ответ: г

5.Что показывает процент влажности древесины?

а) Сколько граммов влаги содержится в 100 г абсолютно сухой древесины?

б) Сколько граммов влаги содержится в 100 г древесины?

в) Сколько граммов влаги содержится в древесине?

Ответ: а

6. Найдите соответствие между номерами рисунка строения ствола дерева на поперечном разрезе и их названиями.

|  | ядро | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | заболонь | 4 |
|  | сердцевина | 1 |
|  | сердцевинные лучи | 2 |
|  | годичные кольца | 5 |

7. Укажите правильный ответ. Столярный инструмент для грубого срезания древесины.

а) рубанок;

б) фуганок;

в) шерхебель.

Ответ: в

8.Укажите правильный ответ. Величина угла спиливания заготовки на   соединяемых концах в шиповом соединении на «ус».

а) 45°                                            в) 90°

б) 60°                                            г) 135°

Ответ: в

9. Впишите недостающие ответы элементов шипового соединения.

1.торец

2. заплечики

3. щечки

4. ушки

5. дно проушины

Ответ: 2. заплечики

3. щечки

4. ушки

10. Найдите соответствие между инструментами для сверления и их

названиями

|  | Бурав | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Коловорот | 2 |
|  | Буравчик | 5 |
|  | Дрель | 1 |
|  | Сверлилка | 3 |

11.Укажите правильные ответы. Малоусыхающие породы древесины:

а) дуб;

б) ель;

в) осина;

г) кедр.

Ответ: б,г

12. Что общего в конструкциях технологических машин?

а) Передаточный механизм движения.

б) Двигатель, передаточный или преобразующей механизм.

в) Электродвигатель, преобразующий механизм.

Ответ: б

13. Найдите соответствие между породами древесины и их характерными признаками.

| Порода древесины | Характерными признаками |
| --- | --- |
| 1. ель | а) Древесина красновато-желтая, имеет небольшое количество сучков. Применяется в строительстве мостов, вагонов, судов, в настилке полов. |
| 2. сосна | б) Древесина коричневато-серая, твердая. Применяется для изготовления и отделки мебели, получения изделий, на которые действуют большие нагрузки (паркет, конструкции мостов, вагонов). |
| 3. дуб | в) Древесина белая, с желтоватым оттенком, сучковатая. Применяется для изготовления музыкальных инструментов, строительных деталей и др. |
| 4. липа | г) Древесина белая, с буроватым оттенком, твердая. Применяется для изготовления фанеры, спортивного инвентаря, ручек для инструментов, мебели, посуды. |
| 5.береза | д) Древесина белая, с нежно-розовым оттенком, мягкая. Применяется для изготовления чертежных досок, карандашей, как материал для резьбы. |

Ответ: 1 - в      ;   2 - а      ;  3  - б      ;  4  -  д     ;  5  -    г

14. Укажите правильный ответ. Операция, изображенная на рисунке.

а) прифуговка

б) заточка

в) доводка

г) правка

Ответ: г

15.Укажите в таблице правильную последовательность изготовления кухонной разделочной доски:

- выпилить контур изделия;

- зачистить изделие, скруглить острые кромки и углы;

- разметить контур изделия по шаблону;

- выбрать заготовку из доски или фанеры;

- наколоть шилом центр отверстия на ручке, высверлить отверстие.

| 4 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ответ:

16. Найдите по чертежу детали № 3 ее наглядное изображение.

Ответ: б

17.Какой тип  осветительных электроламп обладает наибольшим КПД (коэффициентом полезного действия)

Ответ: светодиодные

18. К цепи приложено напряжение U. Напишите формулы для тока при разомкнутом и замкнутом ключе.

Ответ: При разомкнутом ключе i=U/2,5R; при замкнутом i= U/2R.

19. В чем состоит принцип работы 3D-принтера.

Ответ: Послойное нанесение материала.

20. Назовите четыре составляющие, которые изменяет дизайнер при сохранении функциональности объекта.

Ответ: Материал, форма, цвет, композиция изделия.

21. Творческое задание.

Опишите процесс изготовления разделочной доски для кухни.

а) выберите материал и обоснуйте свой выбор 1б.

б) выберите размеры заготовки 1.б.

в) нарисуйте эскиз и проставьте размеры изделия 2б.

д) предложите украшение изделия 1б.